A Zalaszentgrót 22223/1. helyrajzi számú

külterületi ingatlan

ÉRTÉKBECSLÉSE

Sümeg, 2023. május 12.

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐKÉSZÍTŐ ADATOK, MEGÁLLAPÍTÁSOK................................................................... 3

TULAJDONI LAP ADATAI ..................................................................................... 3

KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA ................................................................. 4

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE, ELJÁRÁSA ......................................................................... 5

AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ........................................................................ 7

AZ INGATLAN KÖZMŰ-ELLÁTOTTSÁGA ............................................................. 8

MŰSZAKI ADATOK, LEÍRÓ INFORMÁCIÓK ..................................................................... 9

KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ................................................................................ 9

AZ INGATLAN ÉPÍTMÉNYE ........................................................................................... 10 Általános és területi adatok ............................................................................. 10

Épületszerkezettel kapcsolatos információk.................................................. 10

AZ INGATLAN HELYISÉGE ........................................................................................... 11

ÉPÜLET DIAGNOSZTIKA ............................................................................................... 12

AZ INGATLANRA JELLEMZŐ, AZ ÉRTÉKBECSLÉS SORÁN FIGYELEMBE VETT

ÉRTÉKNÖVELŐ ÉS ÉRTÉKCSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK .................................................... 12

A FELÉPÍTMÉNY ÉS A HOZZÁTARTOZÓ FÖLDTERÜLET ÉRTÉKBECSLÉSE PIACI ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZERREL……….………………………………………………….. .. 13

A MŰSZAKI ÉS FORGALMI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA .................................................. 14

A NORMÁL ELADÁSI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA ......................................................... 14

MELLÉKLETEK:

ELŐKÉSZÍTŐ ADATOK, MEGÁLLAPÍTÁSOK

| Az értékbecslést megrendelő: |  | Zalaszentgrót Város Önkormányzat 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1. |
| --- | --- | --- |
| Az ingatlan tulajdonosai: |  | Zalaszentgrót Város Önkormányzat 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1. |
| Az értékbecslés célja: |  | Ingatlan forgalmi értékének megállapítása |
| Az ingatlan telekkönyvi adatai: |  | Zalaszentgrót külterület, hrsz: 22223/1. műv. ág alól kivett terület, gazd. épület |
| Az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek: | jogok és | E-ON Zrt. vezetékjog |
| Az értékbecsléshez átadott dokumentációk: | iratok, | - 0 - |
| A helyszíni szemle időpontja: |  | 2023. május 11. |
| A helyszíni szemlét végezte: |  | Németh Szabolcs ingatlanforgalmazó,- értékbecslő |
| A szakvéleményt összeállította: |  | Németh Szabolcs 8330 Sümeg Ady Endre u.1/1. székhelyű ingatlanforgalmazó,- értékbecslő |

A TULAJDONI LAP ADATAI

| Az ingatlan címe: | 8790 Zalaszentgrót, Csáford-Alsóhegy |
| --- | --- |
| Az ingatlan fekvése: Helyrajzi szám: | külterület, zártkert 22223/1. |
| Jellege: | műv. ág alól kivett terület, gazd. épület |
| Hasznos alapterülete: | 12 211 m2 |
| Tulajdonos: | Zalaszentgrót Város Önkormányzat |

8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.

Tulajdonosi jog. gyak.: 	Tulajdonos

Korlátozó Feltételek Nyilatkozata

Nem jutott tudomásomra olyan információ, amely arra a következtetésre vezetett volna, hogy a szakvéleménybe szereplő tények és adatok nem valósak.

Nem vállalok felelősséget a mások által szolgáltatott és megbízhatónak tartott információkért.

A szakvélemény elkészítésekor a megrendelőtől és a tulajdonostól, ill. az ingatlannyilvántartásból szerzett információk alapján készítettem el a szakvéleményt.

A szakvélemény elkészítésekor, az érték megállapításánál sem a megrendelő, sem más tényező nem befolyásolt.

Az ingatlanforgalmi érték megállapítás tehermentes ingatlanra vonatkozik (ÁFA-t tartalmaz) és a kibocsátástól számított három hónapig érvényes.

Kijelentem, hogy sem jelenlegi, sem jövőbeli (3 év) érdekeltségem nincs az értékelt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosával vagy a hitelfelvevővel kapcsolatosan, valamint azt, hogy a megállapított ingatlanforgalmi érték nem függ az értékbecslésért kapott ellenértéktől.

A szakvélemény 14 (tizennégy) oldalt tartalmaz.

Sümeg, 2023. május 12.

_____________________

Németh Szabolcs

AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE, ELJÁRÁSA

Az értékbecslés célja

Az ingatlan becsült normál eladási értékének meghatározása.

A becsült normál eladási érték fogalma, megállapítása

Becsült normál eladási érték (a továbbiakban: ingatlanforgalmi érték): egy adott időpontra vonatkozó, készpénzben kifejezett érték, amelyen az adott ingatlan tulajdonjoga normál, nyílt piaci körülmények között a legnagyobb valószínűséggel értékesíthető, feltételezve, hogy mind az eladó, mind a vevő tájékozottan, önérdekét követve dönt és egyikük sincs jogtalan kényszer hatása alatt.

Az ingatlanforgalmi érték megállapításánál gyors, szabadpiaci értékesítést kell feltételezni, melynél az értékesítésre maximálisan 6 hónap áll rendelkezésre.

Az ingatlanforgalmi érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Az ingatlanforgalmi érték megállapítása során a folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint az ingatlannak csak azon tulajdonságait és hozamait veszik figyelembe, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek.

Az ingatlanforgalmi érték tartalmazza még a közművesítési, épületgépészeti és belsőépítészeti elemeket is, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költséget, míg a mobiliákat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Az ingatlanforgalmi érték megállapításának alapja a piaci érték, melynek meghatározására módszerként a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést és a hozamalapú értékelést alkalmaztam.

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítés: hasonló ingatlanok korábbi értékesítésének tapasztalatai, és az értékelt ingatlannal való összehasonlítás alapján készült értékbecslés. Az értékelt ingatlan és az ehhez hasonló, korábban értékesített ingatlan közötti különbségek (állag, értékesítés időpontja, földrajzi elhelyezkedés, kor, stb.) figyelembevételével a tapasztalati árat korrigálva kell a valós piaci értéket meghatározni.

A korábbi hasonló ingatlanok értékesítési árainak felsorolása (forrás: az ingatlanújságokban megjelenő kereslet-kínálat, ingatlanközvetítők tapasztalatai, illetékhivatal által közölt árak, stb.) és a potenciális vevők körének azonosítása.

A hozamalapú megközelítés: a vagyontárgy értékét azon nettó bevételek tőkésítésére alapozza, amelyek a vagyontárgy bérbeadásakor keletkeznének, illetve egy vállalkozás esetében az adott üzlet hozna. Ez a módszer tisztán közgazdasági alapokon mér. Nem veszi figyelembe az adott vagyontárgy fizikai jellegét, csak az üzleti eredményekből (költségek és ráfordítások egyenlegéből) indul ki.

A módszer alkalmazásánál először a vagyontárgyak által megtermelhető bruttó bevételt kell becsülni, majd a nettó jövedelem kiszámításához a kihasználtságot és a költségeket kell meghatározni, amelyek a bruttó bevételből levonásra kerülnek. Ezek után a közvetlen tőkésítési technika következik, mely során az egyéves stabil bérleti jövedelmek átalakításával határozzuk meg az értéket.

A helyszíni szemle során azonosítottam az ingatlant az átadott dokumentációk alapján, az épületre jellemző méreteket az átadott alaprajzok alapján állapítottam meg. Műszaki szemrevételezéssel vizsgáltam az egyes szerkezetek műszaki állapotát, becsültem az avulás mértékét. Az építményről, létesítményről fényképfelvételeket készítettem, melyeket mellékletben helyeztem el.

Hasonló jellegű ingatlanok forgalmi értékei képezték az összehasonlító adatokat. Ezek alapján határoztam meg az alapárat, melyet az értéknövelő és értékcsökkentő tényezőkkel módosítva alakítottam ki a forgalmi értéket.

Az értékbecslést a 25/1997. (VIII. 1.) számú a termőföldnek nem minősülő ingatlanok értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló PM rendelet előírásai figyelembevételével a nettó újraelőállítási érték és a piaci alapú értékbecslés módszerével végeztem el.

Az értékbefolyásoló tényezőket az építmény szerkezeti elemeinek korszerűsége, a kivitelezés igényessége, minősége, a jellemző műszaki állapot, a településen belüli elhelyezkedés, az infrastrukturális viszonyok, az építményhasznosítási lehetőségei, az ingatlanpiac jelenlegi helyzete, valamint a tulajdonviszonyok alapján vettem figyelembe. Az összehasonlító adatokat adatgyűjtésből és saját adattáramból vettem.

A tárgyingatlan ingatlanforgalmi (piaci) értékét a két értékelés súlyozásával állapítom meg.

AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Becsült ingatlan Zala megyében a Balatontól 30 km. távolságban lévő Zalaszentgróton található. A település közigazgatási rangja 1984. január 1-jétől város, állandó lakosok száma 6.640 fő. A becsült ingatlan a település külső részén, az úgynevezett Csáford részen található, mely könnyen megközelíthető közúton. A településről gyorsan megközelíthető az M7 autópálya és a 76-os főútvonal.

Értékelt ingatlan a település külterületi részén található, az ingatlanon található egy

1920-as években épült egyszintes építmény is.

A becsült ingatlan önálló, zárt udvarral rendelkezik, megközelíthetősége közvetlen az utcafrontról lehet. Az ingatlan lakatlan, szezonális jelleggel képzőművészek találkozó helye.

Az ingatlan mezőgazdasági, szőlőműveléssel foglalkozó részen helyezkedik el. Csendes, nyugodt helyen, a város központjától 2 km-re található.

Önálló közműbekötések (víz, villany) kerültek kialakításra az ingatlannál.

A parkolás -a zárt udvarból kifolyólag- adott, de a környező utcák is lehetőséget biztosítanak.

Az ingatlan és építménye, tekintettel a településen belüli elhelyezkedése alkalmas – vállalkozás szempontjából- vendégház kialakítására.

Az elhelyezhető ingatlanokra vonatkozóan az OTÉK rendelkezései az irányadók, azok helyileg nem korlátozottak.

AZ INGATLAN KÖZMŰ-ELLÁTOTTSÁGA

| Vezetékes víz | van |
| --- | --- |
| Szennyvíz | nincs |
| Villamos energia | van |
| Gáz | nincs |
| Tűzvíz | nincs |
| Telefon | nincs |
| Internet | nincs |
| Kábeltelevízió | nincs |
| Kaputelefon | nincs |

MŰSZAKI ADATOK, LEÍRÓ INFORMÁCIÓK

Az ingatlan területe: 	12 211 m2

Az ingatlan alakja, formája: 	Téglalap alakú

Az ingatlan határa, kerítettsége: 	Nyugaton utcafront, déli oldal

kerítés, többi oldalon mezőgazdasági ingatlanok

Elhelyezkedése, fekvése, tájolása: 	Külterület, közvetlen út menti

fekvés, észak-kelet tájolás

Domborzati és lejtésviszonyok: 	Domb

Az ingatlanon jelenleg található: 	1db. építmény 1. db mellékhelység

Környező ingatlanok jellemző haszn. formája: 	Mezőgazdasági ingatlanok

Településen belüli elhelyezkedése: 	Külterület, külső rész Megközelíthetősége: 	Aszfaltozott úton két irányból

Közlekedési eszközök: 	Gyalogosan, 	gépkocsi, 	tömeg-

közlekedés

Hasznosítás jelenlegi formája: 	Ifjúsági tábor

Hasznosítási forma az Sz.T. szerint: 	Ifjúsági tábor

Korábbi és jelenlegi környezetszennyező tevékenység: Nem tapasztaltam

KÖRNYEZETI SZEMPONTOK

A tárgyi ingatlan környezetében jellemzően mezőgazdasági jellegű ingatlanok.

A környező ingatlanok hasznosítása során tapasztalható zajok minimálisak, azok zavaró hatást nem fejtenek ki.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának rendeletei alapján a település kiemelt figyelmet fordít a zártkerti ingatlanok környezetére, tisztántartására.

Környezetszennyező hatást a helyszínen és környezetében nem tapasztaltam!

Sümeg, 2023. május 12.

_____________________

Németh Szabolcs

AZ INGATLAN ÉPÍTMÉNYE

Az épület 1920-as években épült, egykoron általános iskolaként funkcionált, egyszintes kivitellel, tetőtér kialakítása megoldható. Az alapozás, falazás, vízszigetelés az akkori kornak megfelelően került kivitelezésre.

A becsült ingatlan építménye, az építést követően napjainkig az eredetileg szánt rendeltetést már nem tölti be. a 2000-es évek elején az ingatlanon állagmegóvó munkálatok történtek.

Az építményben: termek, kamra, konyha, Wc, előtér, közlekedő található. A helyiségek belmagassága 3,5 méter, belső elrendezés módosítását a falazat és a födémszerkezet állapota, helyzete nem akadályozza. Az épület tégla, beton építőanyagokból készült. Az épület belső nyílászárói fából készültek, melyek funkciójukat csak kis részben töltik be.

Az ingatlan és építménye esztétikailag összességében rossz állapotú, az építmény műszaki állapota az alapozás és lábazati problémák miatt rossz!

Épületszerkezettel kapcsolatos információk

Alapozás, szigetelés: 	Kő-sávalap, 	talajnedvesség

részleges szigeteléssel

Felmenő falazat: 	Tégla, kő

Födémek: 	Fafödém, stukatúr

Tetőszerkezet, héjalás: 	Kontytető

Külső felületek: 	Dörzsvakolat, homokkő

Belső felületek: 	Vakolat, mészfestés

Nyílászáró szerkezetek: 	Fa, hagyományos üvegezés

Padlóburkolatok: 	Beton, parketta

Igényszint általánosan:                        Közepes

Fizikai állapot:                                     Közepes

Fizikai állapot %-ban kifejezve:        65 %

Az építmény helyiségei

földszint

Hrsz.: 2222/1.

Megnevezés                               Burkolatok                             Terület (m2)

| Közlekedő (I) | metlaki | 5,70 |
| --- | --- | --- |
| Közlekedő (II) | metlaki | 5,29 |
| Mosdó | metlaki | 4,47 |
| Terem (I.) | beton | 20,60 |
| Terem (II.) | beton | 22,66 |
| Terem (III.) | parketta | 60,02 |
| WC | járólap | 2,41 |
| Raktár | beton | 9,90 |
| Konyha | metlaki | 9,94 |
| ÖSSZESEN |  | 140.95 m2 |

haszn. alapterület       140.95. m2

ÉPÜLET DIAGNOSZTIKA

Az épület az 1920-as évek követelményeknek megfelelő minőségű építőanyagokból készült. Az épület kész állapotban van, eredeti funkciójának csak részben van hasznosítva.

A belső kialakítások közül a gépészeti szerelés hiányosságát tapasztaltam, a villamos és vízrendszer 2000-es évben felújítása után korszerűsítés, karbantartás nem történt.

A padlózat, ill. a burkolatok minősége a rossz, elhanyagolt állapotban van, ami a rendszeres karbantartás hiányának köszönhető.

A nyílászárók fa kivitelűek fa „bácskai” gyártmányúak, funkciójukat kis részben töltik be a hagyományos üvegezés miatt szigetelésük nem a legmegfelelőbb.

Összességében az épület jelenlegi műszaki állapota 65 %-os.

AZ INGATLANRA JELLEMZŐ, AZ ÉRTÉKBECSLÉS SORÁN FIGYELEMBE VETT ÉRTÉKNÖVELŐ ÉS ÉRTÉKCSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK

| ÉRTÉKNÖVELŐ | ÉRTÉKCSÖKKENTŐ |
| --- | --- |
| Terület mérete | Az ingatlanon belül tapasztalható elhanyagoltság |
| Kedvező megközelíthetőség | Külső homlokzat és a falazat állapota |
| Tetőtér kialakítás lehetősége | Karbantartás és korszerűsítés hiánya |
|  | Az ingatlan magas üzemeltetési (rezsi) költsége |

A felépítmény és a hozzátartozó földterület értékbecslése piaci összehasonlító módszerrel:

|  | Terület m2 | Eladási ár Ft. | Forgalmi ár (Ft/m2) | Jellemzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Külterület Zalaszentgrót | 5957 építmény:0 | 3.360.000,- | 564,- | mezőgazdasági ter. |
| Külterület Zalaszentgrót | 7870 építmény:102 | 6.400.000,- | 813,- | pince, gazd. ép. |
| Külterület Zalaszentgrót | 13 894 építmény:0 | 9.900.000,- | 712,- | szőlő, erdő. mezőgazdasági ter. |

Megnevezés        Terület       Fajlagos érték    Fiz.-funkc.piaci         Érték                                  m2                    (Ft/m2)             avulás (%)                (Ft)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Földszint  	 	140,95  	40.980        	        35 	   3.754.485,- ------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen: 	 	 	 	 	 	 	 	    3.754.485,-

Földterület             12,211  	  638  	 	 	    7.790.618,- -------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindösszesen: 	 	 	 	 	 	              11.545.103,-

Kerekítve:

12.000.000.- Ft

tizenkettő millió forint.

A MŰSZAKI ÉS FORGALMI ÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA

| Műszaki állapot: | 65 % |
| --- | --- |
| Figyelembe vett alapterület: | 140,95 m2 |
| Fajlagos forgalmi érték: | 40.980 / m2 |
| Figyelembe vett alapterület: | 140,95 m2 |
| A forgalmi érték: | 3.754.485 Ft. |

| Telek /udvar/ területe: | 12,211 m2 |
| --- | --- |
| Nettó érték: | 638.- Ft/ m2 |
| Telek /udvar/ forgalmi értéke: | 7.790.618.- Ft. |

A NORMÁL ELADÁSI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA

Sümeg, 20

2

3

.

május

12

.

Zalaszentgrót városában az ingatlanforgalom közepes szintűnek értékelhető, a városban több új építésű ingatlan kevés létesül. A lakossági ingatlan kereslet, kínálat szintén közepesnek mondható.

Az általam értékelt ingatlan értékesítése behatárolt, műszaki állapotát tekintve közepesen piacképes. Az ingatlan mérete, az építmény műszaki állapota és korábbi funkciója jelentős részben korlátozza a potenciális vevők körét.

A fentiek figyelembevételével a normál eladási értéket az építmény becsült forgalmi értékének 65 %-ában határoztam meg, amely

az építmény esetében 3.754.485- Ft. A telek /udvar/ esetében 7.790.618.- Ft.

így összesen az ingatlan forgalmi értéke:

11.545.103 Ft,

azaz

Tizenegymillió-ötszáznegyvenötezer-százhárom forint.

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Zalaszentgrót 8790 Zalaszentgrót, Csány László utca 2.	Oldal:	1/2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/5442/2023

2023.05.02

ZALASZENTGRÓT	Szektor :	53

Zártkert	22223/1 helyrajzi szám

"címképzés alatt"

I. R É S Z

1. Az ingatlan adatai:    alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok  mûvelési ág/kivett megnevezés/                min.o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv                                                                                  ha m2  k.fill ------------------------------------------------------------------------------------------------

. Kivett zártkerti mûvelés alól kivett terület és gazdasági épület

0        1.2211       0.00

II. R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34701/2007.10.10    eredeti határozat:  30542/1991.04.09

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek. 30542/1991.04.09    jogállás: tulajdonos

név: ZALASZENTGRÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA    cím: 8790 ZALASZENTGRÓT Dózsa György utca 1.    törzsszám: 15734398

III. R É S Z

- bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34701/2007.10.10    eredeti határozat:  31862/1999.05.17

Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 2223 hrsz-u ingatlan megosztásából.

- bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34701/2007.10.10    eredeti határozat:  30878/3/2006.02.28

Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe 9275 m2-rel növekedett, azonos tulajdoni    állapot miatt, telekösszevonás folytán a 2223/2. hrsz-u ingatlan területe beleolvadt.

- bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 34701/2007.10.10

Önálló szöveges bejegyzés közigazgatási határ módosítás során a hrsz a(z) CSÁFORD zártkert    2223/1 hrsz-ból keletkezett.

- bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33310/2013.05.17    Vezetékjog

a 312/2012. záradékszámú változási vázrajzon és területkimutatáson feltüntetett biztonsági    övezet által érintett területre.    jogosult:      név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám:

10741980      cím   : 9027 GYÕR Kandó Kálmán utca 11-13.

Folytatás a következõ lapon

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Zalaszentgrót 8790 Zalaszentgrót, Csány László utca 2.	Oldal:	2/2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat Megrendelés szám:30005/5442/2023

2023.05.02

ZALASZENTGRÓT	Szektor :	53

Zártkert	22223/1 helyrajzi szám

Folytatás az elõzõ lapról

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az          ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,          a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum          kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

a

blak

a

blak

a

blak

a

blak

a

blak

a

blak

a

blak

a

blak

a

blak

bejárat

bejárat

aj

t

ó

aj

t

ó

aj

t

ó

aj

t

ó

ó

aj

t

ajtó

ajtó

ajtó